NOTA DA PROVA:________TRAB./ATIV.:_______ NOTA FINAL:________ Visto Prof.____________

Faculdade Politécnica de Campinas

____________________________________________________________________________________________________________

Nome 									               Registro Acadêmico

_____________________________                         _______________________________              ______________

Curso				               	         	Semestre - Turma – Bimestre		          Data

________________________________	           ___________________________              ________________

Professor(a)					 Disciplina			          Visto

INSTRUÇÕES GERAIS

- Avaliação individual e sem consulta a livros ou anotações. Mantenha postura adequada.

- Desligue seu aparelho celular. Não será permitido seu uso durante a avaliação.

- Utilize caneta esferográfica azul ou preta. Questões a lápis não serão objeto de revisão.

- Preencha seu Nome e R. A. no cabeçalho das folhas de questões e de respostas;

- Não será aceita a entrega da prova antes de meia hora de seu início. Duração de 1h40

Questões

- O que são clusters ?

São grupos de computadores configurados para trabalhar com aplicações específicas

- Quais são os dois tipos principais de clusters ?

- Clusters de Alta Disponibilidade (HA – High Availability)

- Clusters de Alto Desempenho (Beowulf) (HPC – High Performance Computation)

- O que é um sistema distribuído ?

- Sloman, 1987

  - “Um sistema de processamento  distribuído é tal que, vários  processadores e dispositivos de  armazenamento de dados,  comportando processos e/ou bases de  dados, interagem cooperativamente  para alcançar um objetivo comum. Os  processos coordenam suas atividades e  trocam informações por passagem de  mensagens através de uma rede de comunicação”

- Andrew Tanenbaum

  - “Coleção de computadores independentes que se apresenta ao usuário como um sistema único e consistente (coerente)”

- Coulouris

  - “Coleção de computadores autônomos interligados através de uma rede de computadores e equipados com software que permita o compartilhamento dos recursos do sistema: hardware, software e dados”

- O que é um sistema de processamento distribuído ou paralelo ?

Sistema de processamento distribuído ou paralelo: é um sistema que interliga vários nós de processamento (computadores individuais), não necessariamente homogêneos de maneira que um processo de grande consumo seja executado no nó “mais disponível”, ou mesmo subdividido por vários nós

- O que são recursos ?

Um recurso pode ser definido como qualquer dispositivo de hardware ou qualquer sistema de software que pode ser compartilhado.

Exemplos de recursos de hardware: impressoras, modems, drives de disquete, CD-ROM, DVD, discos rígidos, scanner entre outros dispositivos.

Exemplos de recursos de software: dados, mensagens, aplicativos, etc.

- O que é transparência [em sistemas distribuídos]? Cite os dois principais tipos de transparência.

A transparência é a propriedade que um sistema distribuído tem de ser capaz de se apresentar a usuários e aplicações como se fosse apenas um único sistema de computador.

Transparência

  - Acesso

    - Operações de acesso a objetos de informação são idênticas para objetos locais e remotos

  - Localidade

    - Acesso a um objeto ocorre sem que seja necessário o conhecimento de sua localização

- O que são clusters simétricos e assimétricos ?

Clusters podem ser estruturados assimetricamente ou simetricamente

  - Assimetric clustering à uma máquina encontra-se em modo hot-standby enquanto a outra está executando as aplicações

  - Symmetric mode à duas ou mais máquinas (hosts) estão executando aplicações e estão monitorando um ao outro (uso de mecanismos de heartbeat)

- O que é LVS (Linux Virtual Server ou Servidor Virtual Linux) ?

LVS é um conjunto integrado de componentes de software para balancear a carga de pacotes IP através de um conjunto de servidores reais.

a) quais são os principais componentes do LVS ?

- pulse à é um deamon que executa tanto no nó principal quanto no nó backup. É responsável pelo controle dos outros deamons e manipula o failover entre “as caixas de roteamento” do IPVS

- lvs à é um deamon que roda no nó ativo; ele gerencia a tabela de roteamento do IPVS através da ferramenta  ipvsadm

- ipvsadm à IP Virtual Server Administrator

- nanny à esse processo verifica o estado de um serviço configurado em um servidor real e diz ao deamon lvs se o serviço estiver com problemas.

b) qual a finalidade do software piranha-gui ?

O piranha-gui é uma aplicação gráfica que permite que a configuração do LVS.

- É uma ferramenta de configuração gráfica (GUI) usada para estabelecer, monitorar e administrar um cluster LVS (Linux Virtual Server)

- Quais são os papéis desempenhados pelo LVS (Linux Virtual Server ou Servidor Virtual Linux) ativo e backup ?

Papéis do LVS ativo:

- Balancear a carga entre os servidores reais

- Verificar a integridade de serviços da cada servidor real

Papéis do LVS backup:

- Monitora o LVS ativo e toma o seu lugar no caso dele falhar

10) Relacione os conceitos da coluna esquerda com as definições da direita:

| a) Tolerância a Falhas (Fault tolerance) | ( d ) o sistema distribuído deve aparecer como um sistema centralizado convencional para o usuário |
| --- | --- |
| b) Escalabilidade (Scalability) | ( a ) o sistema distribuído deve continuar funcionando diante da ocorrência de uma falha |
| c) Clusters (agrupamento) | ( b ) a medida que a demanda aumenta o sistema deve facilmente aceitar a adição de novos recursos para acomodar o aumento da demanda |
| d)Transparência (Transparency) | ( c ) uma coleção de máquinas semi-autônomas que age um sistema único |